编号：2025RD3

北京乐文石油化工研究院

研发项目立项报告书

项目名称： 一种用于处理成分复杂废气的处理设备

申请部门：技术服务部

2025年4月7日

一、基本信息

| 项目名称 | 一种用于处理成分复杂废气的处理设备 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 200万 |
| 起止时间 | 2025.4.7～2025.8.6 |
| 项目负责人 | 李志国 |

二、项目立项目的及组织实施方式

项目立项目的

成分复杂废气处理设备是一类广泛应用于石油化工、精细化工、制药、涂装、印刷等行业的环保设备，用于处理含有多种有机污染物、无机污染物、颗粒物及气溶胶的混合废气。现有废气处理工艺通常采用单通道+单级冷凝吸附工艺，此工艺通常会暴露出许多短板：单通道的工艺无法保证治理过程中的连续性，例如在更换吸附剂或吸附剂真空再生过程中，治理的尾气无法达标。此外，单级冷凝吸附工艺的冷凝温度约为-30℃～-35℃，在这个温度下只能对苯、甲苯、二甲苯等苯的同系物进行冷凝，而对烷烃、醇、酮以及汽柴油等油气冷凝效果很小。面对成分复杂、浓度波动大、含有多种污染物的废气时，往往存在处理效率不稳定、二次污染风险高、设备运行成本高、维护难度大等问题。

本项目拟围绕"一种用于处理成分复杂废气的处理设备"开展研发，基于建立“预处理单元→药剂吸附吸收单元→三级冷凝单元（双通道）→吸附单元（双通道）”的处理工艺，其中药剂吸收单元可针对处理不同污染物筛选吸收剂种类，三级冷凝和吸附模块采用双通道设计，冷凝温度达到-75℃，一个通道在使用，另一个通道在除霜（冷凝部分）或者再生（吸附部分）。这套工艺基本上可以解决现有处理工艺的诸多短板，可将废气中的绝大部分污染物进行冷凝液化，同时双通道的设计可以满足废气处理过程中的连续性，确保达标排放。各单元之间采用智能联控技术实现最优运行状态。

项目立项的核心目的在于解决传统单通道单级冷凝处理技术在处理成分复杂废气时存在的适应性差、处理效率低、运行成本高、二次污染等问题，开发出一种能够适应多种污染物共存、浓度波动大、工况条件复杂的集成化废气处理设备，为石油化工等行业的废气治理提供高效、经济、可靠的技术方案。

组织实施方式

1、由技术研发部组建研发小组，明确项目负责人和各成员职责。

2、到石油化工、精细化工、制药等相关企业调研考察，了解不同行业废气成分特点和处理需求，形成可行性研究报告报至公司主管领导进行审查、审批。

3、项目研发报告审批后，研发小组按批复组织编制项目实施方案，明确各阶段任务、时间节点和考核指标。

4、按照实施方案开展设备设计、样机制造、性能测试和优化改进工作。

5、项目完成后组织内部验收，整理研发资料，申请项目结项。

三、项目研发的核心技术及创新点

核心技术

本项目涉及一种用于处理成分复杂废气的处理设备，主要包括预处理单元、药剂吸附吸收单元（针对处理不同污染物组分研发出高效吸收剂）、三级冷凝单元（双通道）、吸附单元（双通道）、智能控制系统和辅助系统五大部分。

一、预处理单元

使用湿式空冷将高温废气进行冷却预处理，冷却至15-30℃，此状态下大部分大分子VOCs气体冷凝为液体。

二、药剂吸附吸收单元

经过预处理单元的常温不凝态废气继续进入药剂吸附吸收单元，药剂吸附吸收单元为气液分离器、吸附罐、吸收罐、稳定罐。不凝态废气经过气液分离器进行气液分离后经过吸附罐、吸收罐进行药物吸附吸收，最后经过稳定罐保持稳定压力及流量后进入三级深冷。同时，该单元可针对不同种类的废气选用相应的吸收剂。

三、三级冷凝单元（双通道）

第Ⅰ级——预冷级（0～5℃）

经由防爆引风机通过管线引入待治理气体进入回热交换器与经Ⅲ级冷凝后带有冷量的且未被冷凝的少量油气和空气的混合气体，与持续进入的常温废气进行热交换将废气冷却至0～5℃，从而提高制冷效率，合理利用能源实现节能的作用。废气在预冷器中可将绝大部分空气中含有的水分及废气中少量油气液化，同时回收部分冷量后进入第Ⅱ级中冷冷凝级。

第Ⅱ级——中冷冷凝级（-30～-35℃）

采用制冷压缩机机组的制冷系统将冷凝冷场温度保持在-30～-35℃，再析出一部分油品和水（以结晶形式附着在换热管上）。同时回收部分冷量后进入第Ⅲ级深冷级。

第Ⅲ级——深冷冷凝级（-60～-75℃）

采用制冷压缩机组的制冷系统将深冷冷场温度保持在-60～-75℃，此时废气中绝大部分碳氢化合物已冷凝液化进入储液罐。被冷凝液化后的低温贫气再回到回热交换器进行回热交换。其中，三级深冷采用双通道运行、除霜处理：为保障持续运行，同时设备换热器制冷温度较低易结冰，引发设备冰堵，造成设备无法连续运行，本设备冷凝单元级换热器设计为双通道可切换，换热器一用一备，当A组换热器处于工作状态时，B组换热器处于“融霜”或“待冷凝”状态。当B组换热器处于工作状态时，A组换热器处于“融霜”或“待冷凝”状态，两组换热器的切换是通过PLC自动控制系统完成。

四、吸附单元（双通道）

经过三级深冷后，极少的不凝废气通过吸附深度处理（活性炭或沸石分子筛），从而使得废气达到排放标准排放。废气从吸附罐下端的入口阀进入吸附罐内，经过床层上的吸附剂后通过吸附罐顶端的放空阀排放到大气中。吸附单元同样采用一用一备连续运转模式，当一个吸附罐接近达到饱和时，系统自动切换到另外一个吸附罐吸附。对于接近饱和的吸附罐，通过真空泵使高浓度的碳氢化合物从吸附剂的孔隙结构中脱离出来，抽出再生气与三级深冷进气混合后重新进入三级深冷系统。抽真空再生处理后可对吸附罐内吸附剂进行更换，作为备用吸附罐。

五、智能控制系统和辅助系统

智能控制系统基于PLC和传感器网络，实现各单元的协同控制和优化运行。

项目机理分析和评价采用如下概念式表达：

（1）总净化效率：η总 = (C进 - C出) / C进 × 100%。其中C进为设备入口总污染物浓度，C出为设备出口总污染物浓度；总净化效率是衡量设备整体性能的核心指标。

（2）运行能耗：E = E风机 + E加热 + E泵 + E控制。运行能耗是评价设备经济性的重要指标，智能优化控制可有效降低能耗。

创新点

本项目的创新点在于采用模块化多级集成设计，将预处理单元、药剂吸附吸收单元（针对处理不同污染物组分研发出高效吸收剂）、三级冷凝单元（双通道）、吸附单元（双通道）有机结合，形成针对成分复杂废气的完整处理链条；采用智能联控技术，根据废气成分和浓度变化自动调节各单元运行参数，同时选用高效吸收剂，实现最优处理效果和最低运行成本的平衡；采用高效换热和余热回收技术，大幅降低能耗。

此外，废气处理设备的处理量及预处理单元根据待处理废气的工况参数（温度、流量等），可做相应调整。待处理废气温度过高（加热炉、反应器等烧焦废气），额外加入水冷单元或增加空冷风扇数量、循环水槽尺寸及循环水流量。同时设计出200m³/h、300m³/h、500m³/h、800m³/h等几种不同处理量的设备可根据待处理的废气量进行优化选择。同时，治理设备的入口加装流量计及负压表，通过流量计可监测待治理废气的瞬时流量及累计流量，负压表可检测防爆引风机的抽力能否使治理设备管线入口为负压，从而计算该设备的处理量能否达到要求。

本项目设备能够适应石油化工等行业废气成分复杂、浓度波动大、工况条件多变的特点，相比传统单一处理技术具有更强的适应性和更高的处理效率，同时具有运行成本低、维护方便、安全可靠等优势，具有良好的市场应用前景。

四、与同类产品竞争优势

本项目研发的用于处理成分复杂废气的处理设备，与现有同类产品相比具有以下竞争优势：

1、适应性强：采用模块化多级集成设计，能够根据不同行业、不同废气成分灵活配置处理单元，针对处理不同污染物组分研发出的高效吸收剂可适应多种污染物共存的复杂工况，而传统单通道冷凝技术设备往往只能处理特定类型的废气。

2、处理效率高：通过多级处理单元的协同作用，总净化效率可达95%以上，能够确保稳定达标排放；同时采用智能优化控制，能够根据废气浓度变化自动调节运行参数，保持高效稳定运行。

3、运行成本低：配备高效换热和余热回收系统，热能利用率提高30%以上，显著降低运行能耗。

4、安全可靠：配备完善的安全防护系统，包括温度监测、压力监测、LEL监测、消防灭火、紧急排空等安全措施，确保设备在各种工况下安全运行。

5、维护方便：采用模块化设计，各单元可独立检修更换；配备吸附剂自动再生等功能，减少人工维护工作量；关键部件采用标准化设计，备件供应方便。

五、项目预期目标

为了研制能够适应成分复杂、浓度波动大、工况条件多变的废气处理设备，弥补现有单一处理技术适应性差、效率不稳定、运行成本高的不足，需要研发出一种用于处理成分复杂废气的处理设备。

1、形成一套由预处理单元、药剂吸附吸收单元、三级冷凝单元、吸附单元和智能控制系统构成的完整设备结构方案。针对处理不同污染物组分研发出高效吸收剂。

2、在模拟复杂废气条件下，设备总净化效率达到95%以上，出口污染物浓度稳定达到国家和地方相关排放标准要求。

3、设备运行能耗较传统工艺降低20%以上。

4、完成结构设计、样机加工、安装调试、性能测试、优化改进和成果资料归档等全部研发工作。

5、申请发明专利1-2项，形成具有自主知识产权的核心技术。

六、项目预期持续时间及阶段

本项目开发周期为5个月（2025年4月—2025年8月），预计2026年1月完成项目研发。根据所开发新产品的内容制定了如下实施进度计划：

1、2025年4月：项目调研和方案论证阶段。完成市场调研、技术可行性分析和总体方案设计，形成项目实施方案。

2、2025年5月：详细设计阶段。完成各处理单元的详细设计、关键部件选型和控制系统设计，绘制全套工程图纸。

3、2025年6月：样机加工制造安装调试阶段。完成设备零部件加工、标准件采购和整机装配，完成设备安装、电气接线、控制系统编程和单机调试，进行空载试运行。

4、2025年7月：性能测试和优化阶段。在相关行业企业进行性能测试，测试设备在针对不同种类废气的的处理效果和运行性能，根据测试结果进行优化改进。

5、2025年8月：项目总结和验收阶段。完成项目总结报告、技术资料整理和专利申请，组织项目验收。

七、项目经费预算情况

| 项目经费使用总额 | 200 |
| --- | --- |
| 直接从事研发活动的人员人工费用 | 80 |
| 研发活动直接投入的费用 |  |
| 仪器、设备的折旧费用与长期费用摊销 | 2 |
| 设计费用 |  |
| 装备调试费用 | 100 |
| 无形资产摊销费用 |  |
| 其他费用 | 18 |
| 委托外部研究开发费用 |  |

八、预期研发完成后成果

| 成果类型 | 预期数量 |
| --- | --- |
| 新产品 | 1项 |
| 新技术 | 2项 |
| 实用新型专利 | 1项 |
| 发明专利 | 1项 |
| 软件著作权 | 1项 |

九、立项确认

项目承担部门：技术服务部

项目负责人：

日期：2025年4月7日

十、审批意见

审批人签字：

年    月    日